| X Y | Pa N/m² | kPa kN/m² | MPa MN/m² N/mm² | GPa GN/m² kN/m² | bar | mbar | at Kp/cm² | m H²O | mm H²O | atm | torr mmHg | psi Ibf/in² | in H²O | ft H²O | in Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pa = 1 N/m² | 1 | 10-3 | 10-6 | 10-9 | 10-5 | 10-2 | 1,0197 10-5 | 1,0197 10-4 | 1,0197 10-1 | 9,8692 10-6 | 7,5006 10-3 | 1,4504 10-4 | 4,0146 10-3 | 3,3455 10-4 | 2,9530 10-4 |
| 1 kPa = 1 kN/m² | 103 | 1 | 10-3 | 10-6 | 10-2 | 10 | 1,0197 10-5 | 1,0197 10-1 | 1,0197 102 | 9,8692 10-3 | 7,5006 | 1,4504 10-1 | 4,0146 | 3,3455 10-1 | 2,9530 10-1 |
| 1 MPa = 1MN/m² = 1 N/mm² | 106 | 103 | 1 | 10-3 | 10 | 104 | 1,0197 10 | 1,0197 102 | 1,0197 105 | 9,8692 | 7,5006 103 | 1,4504 102 | 4,0146 103 | 3,3455 102 | 2,9530 102 |
| 1 GPa = 1GN/m² =1kN/mm² | 109 | 106 | 103 | 1 | 104 | 107 | 1,0197 104 | 1,0197 105 | 1,0197 108 | 9,8692 103 | 7,5006 106 | 1,4504 105 | 4,0146 106 | 3,3455 105 | 2,9530 105 |
| 1 bar = | 105 | 102 | 10-1 | 10-4 | 1 | 103 | 1,0197 | 1,0197 10 | 1,0197 104 | 9,8692 10-1 | 7,5006 102 | 1,4504 10 | 4,0146 102 | 3,3455 10 | 2,9530 10 |
| 1 mbar = | 102 | 10-1 | 10-4 | 10-7 | 10-3 | 1 | 1,0197 10-3 | 1,0197 10-2 | 1,0197 10 | 9,8692 10-4 | 7,5006 10-1 | 1,4504 10-2 | 4,0146 10-1 | 3,3455 10-2 | 2,9530 10-2 |
| 1 at = Kp/cm² | 9,8067 104 | 9,8067 10 | 9,8067 10-2 | 9,8067 10-5 | 9,8067 10-1 | 9,8067 102 | 1 | 10 | 104 | 9,6784 10-1 | 7,3556 102 | 1,4223 10 | 3,9370 102 | 3,2808 10 | 2,8959 10 |
| 1 mH²O = | 9,8067 103 | 9,8067 | 9,8067 10-3 | 9,8067 10-6 | 9,8067 10-2 | 9,8067 10 | 10-1 | 1 | 103 | 9,6784 10-2 | 7,3556 10 | 1,4223 | 3,9370 10 | 3,2808 | 2,8959 |
| 1 mmH²O = | 9,8067 | 9,8067 10-3 | 9,8067 10-6 | 9,8067 10-9 | 9,8067 10-5 | 9,8067 10-2 | 10-4 | 10-3 | 1 | 9,6784 10-5 | 7,3556 10-2 | 1,4223 10-3 | 3,9370 10-2 | 3,2808 10-3 | 2,8959 10-3 |
| 1 atm = | 1,0133 105 | 1,0133 102 | 1,0133 10-1 | 1,0133 10-4 | 1,0133 | 1,0133 103 | 1,0332 | 1,0332 10 | 1,0332 104 | 1 | 7,6 102 | 1,4695 10 | 4,0678 102 | 3,3899 10 | 2,9921 10 |
| 1 Torr = 1mmHg (0°C) | 1,3332 102 | 1,3332 10-1 | 1,3332 10-4 | 1,3332 10-7 | 1,3332 10-3 | 1,3332 | 1,3595 10-3 | 1,3595 10-2 | 1,3595 10 | 1,3158 10-3 | 1 | 1,9337 10-2 | 5,3524 10-1 | 4,4603 10-2 | 3,9370 10-2 |
| 1 psi | 6,8978 103 | 6,8948 | 6,8948 10-3 | 6,8948 10-6 | 6,8948 10-2 | 6,8948 10 | 7,0307 10-2 | 7,0307 10-1 | 7,0307 102 | 6,8045 10-2 | 5,1715 10 | 1 | 2,768 10 | 2.3067 | 2,036 |
| 1 in H²O = | 2,4909 102 | 2,4909 10-1 | 2,4909 10-4 | 2,4909 10-7 | 2,4909 10-3 | 2,4909 | 2,54 10-3 | 2,54 10-2 | 2,54 10 | 2,4583 10-3 | 1,8683 | 3,6127 10-2 | 1 | 8,3333 10-2 | 7,3556 10-2 |
| 1 ft H²O = | 2,9891 103 | 2,9891 | 2,9891 10-3 | 2,9891 10-6 | 2,9891 10-2 | 2,9891 10 | 3,048 10-2 | 3,048 10-1 | 3,048 102 | 2,95 10-2 | 2,2420 10 | 4,3353 10-1 | 1,2 10 | 1 | 8,8267 10-1 |
| 1 in Hg = | 3,3864 103 | 3,3864 | 3,3864 10-3 | 3,3864 10-6 | 3,3864 10-2 | 3,3864 10 | 3,4532 10-2 | 3,4532 10-1 | 3,4532 102 | 3,3421 10-2 | 2,54 10 | 4,9115 10-1 | 1,3595 10 | 1,1329 | 1 |

## Fattori di conversione / Conversion factors  Y = a X

| Pa; Pascal. kPa; Kilopascal. MPa; Megapascal. GPa; Gigapascal. N/m²; Newton per metro quadro / Newton per square metre. KN/m²; Kilonewton per metro quadro / KiloNewton per square metre. MN/m²; Meganewton per metro quadro / MegaNewton per square metre. GN/m²; Giganewton per metro quadro / GigaNewton for square metre. N/mm²; Newton per millimetro quadro / KiloNewton per square millimetre. KN/mm²; Kilonewton per millimetro quadro / KiloNewton per square metre. Bar; Bar. Mbar; Millibar. |  | Atm; Atmosfera fisica / standard atmosphere. At; Atmosfera tecnica / technical atmosphere. Kp/cm²; Kilogrammi peso per centimetri quadrati / kilogram per square metre. M H2O; Metri colonna d’acqua / metre of water. Mm H2O; Millimetri colonna d’acqua / millimetre of water. Mm Hg; Millimetri colonna di mercurio / millimetre of mercury. Psi; Libbre inglesi per pollice quadro / Pounds per square inch. Ibf/in²; Libbre inglesi per pollice quadro / Pounds per square inch. In H2O; Pollici colonna d’acqua / inch of water. Ft H2O; Piedi colonna d’acqua / Foot of water. In Hg; Pollici colonna di mercurio / Inch of mercury. Torr; Torricelli. |
| --- | --- | --- |